
附件2

深圳市卫光生物制品股份有限公司2024年度环境信息

一、污染治理设施运行情况

（一）污染防治设施

废水：建设有废水处理站一座，采用“物化+生化+MBR膜处理工艺”，处理达标后排放。废水排放口安装在线监测装置，实时接受政府生态环境部门监管。

废气：锅炉燃料为天然气，锅炉采用低氮燃烧器锅炉。动物实验室、污水站各有一套废气处理设施，其中动物实验室采用活性炭吸附处理工艺，污水站臭气处理设施采用酸碱喷淋+UV光解+水喷淋处理工艺。废气全年达标排放。

固废：不合格药品、生产废水污泥等危险废物和医疗废物委托有资质单位处理处置，一般工业固体废物交相关单位综合利用，全年共处理处置固废454吨。生活垃圾由当地环卫部门清运处理。
噪声：公司厂界噪声均符合排放标准，无超标情况。为改善原料血浆管理中心周边环境，公司2024年在血液制剂楼楼顶及研发楼楼顶新增九套隔音降噪设施。 

（二）污染治理设施运行情况
废气污染治理设施正常运转情况表
	设施名称
	设施编号
	设施类型
	参数
	数量
	单位
	备注

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	去除效率
	95
	%
	

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	固废产生量
	0.8
	t
	

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	对应的排放口名称
	动物饲养废气
	/
	

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	设计处理能力
	4000
	m³/h
	

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	运行时间
	8784
	h
	


废水污染治理设施正常运转情况表
	设施名称
	设施编号
	参数
	数量
	单位
	备注

	综合废水处理设施
	TW001
	废水防治设施运行时间
	7236
	h
	

	综合废水处理设施
	TW001
	废水治理设施设计处理能力
	300
	t/d
	

	综合废水处理设施
	TW001
	污水处理量
	58105
	t
	

	综合废水处理设施
	TW001
	污水回用量
	11425
	t
	

	综合废水处理设施
	TW001
	污水排放量
	46680
	t
	

	综合废水处理设施
	TW001
	污染物处理效率
	98.5
	%
	


（二）自行监测情况
有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/m³）
	有效监测数据数量（小时值）
	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）
	超标数据数量

	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DA001
	氨（氨气）
	手工
	/
	4
	0.25
	0.73
	0.38
	0
	0
	

	DA001
	硫化氢
	手工
	/
	4
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0
	0
	

	DA001
	臭气浓度
	手工
	2000
	4
	72
	112
	98.25
	0
	0
	

	DA002
	二氧化硫
	手工
	50
	2
	3
	3
	3
	0
	0
	

	DA002
	林格曼黑度
	手工
	1.0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	DA002
	氮氧化物
	手工
	150
	12
	7
	23
	14.25
	0
	0
	

	DA002
	颗粒物
	手工
	20
	2
	3.7
	4.4
	4.05
	0
	0
	


有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	许可排放速率(kg/h)
	排放速率有效监测数据数量
	实际排放速率(kg/h)
	超标数据数量

	超标率(%)
	超标原因

	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DA001
	氨（氨气）
	2.45
	4
	0
	0.0068
	0.00265
	0
	0
	

	DA001
	硫化氢
	0.165
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	

	DA001
	臭气浓度
	/
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	

	DA002
	二氧化硫
	/
	2
	0
	0.004
	0.002
	0
	0
	

	DA002
	林格曼黑度
	/
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	DA002
	氮氧化物
	/
	12
	0.014
	0.055
	0.03425
	0
	0
	

	DA002
	颗粒物
	/
	2
	0.0085
	0.01
	0.00925
	0
	0
	


无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
	生产设施/无组织排放编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/m³）
	监测点位/设施
	监测
时间
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）
	是否超标及超标原因

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向
	2024-02-19
	0.025
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界下风向
	2024-02-19
	0.027
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界下风向
	2024-02-19
	0.026
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界下风向
	2024-02-19
	0.035
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向
	2024-05-06
	0.008
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界下风向
	2024-05-06
	0.012
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界下风向
	2024-05-06
	0.016
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界下风向
	2024-05-06
	0.013
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向
	2024-09-12
	0.059
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界下风向
	2024-09-12
	0.121
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界下风向
	2024-09-12
	0.096
	未超标

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界下风向
	2024-09-12
	0.074
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界上风向
	2024-02-19
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向
	2024-02-19
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向
	2024-02-19
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向
	2024-02-19
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界上风向
	2024-05-06
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向
	2024-05-06
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向
	2024-05-06
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向
	2024-05-06
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界上风向
	2024-09-12
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向
	2024-09-12
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向
	2024-09-12
	ND
	未超标

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向
	2024-09-12
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界上风向
	2024-02-19
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向
	2024-02-19
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向
	2024-02-19
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向
	2024-02-19
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界上风向
	2024-05-06
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向
	2024-05-06
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向
	2024-05-06
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向
	2024-05-06
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界上风向
	2024-09-12
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向
	2024-09-12
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向
	2024-09-12
	ND
	未超标

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向
	2024-09-12
	ND
	未超标


废水污染物排放浓度监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/L）
	有效监测数据（日均值）数量
	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）
	超标数据数量

	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DW001
	pH值
	自动
	6-9
	365
	7.675
	8.59
	8.12
	0
	0
	

	DW001
	乙腈
	手工
	3.0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	

	DW001
	五日生化需氧量
	手工
	150
	4
	1.1
	10.6
	5.99
	0
	0
	

	DW001
	化学需氧量
	自动
	300
	365
	0.911
	70.8
	8.8
	0
	0
	

	DW001
	急性毒性
	手工
	0.07
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	

	DW001
	总余氯（以Cl计）
	手工
	0.5
	4
	0.08
	0.3
	0.25
	0
	0
	

	DW001
	总有机碳
	手工
	30
	4
	2.9
	4.2
	5.9
	0
	0
	

	DW001
	总氮（以N计）
	手工
	30
	4
	1.17
	12.4
	4.55
	0
	0
	

	DW001
	总磷（以P计）
	自动
	4.5
	365
	0.003
	2.81
	0.57
	0
	0
	

	DW001
	悬浮物
	手工
	200
	4
	0
	5
	4.6
	0
	0
	

	DW001
	氨氮（NH3-N）
	自动
	40
	365
	0.006
	13.166
	0.34
	0
	0
	

	DW001
	流量
	自动
	
	365
	0
	195
	127.89
	0
	0
	

	DW001
	石油类
	手工
	20
	4
	0
	0.08
	0.31
	0
	0
	

	DW001
	粪大肠菌群
	手工
	5000
	4
	20
	2800
	620
	0
	0
	

	DW001
	阴离子表面活性剂
	手工
	20
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	

	DW002
	pH值
	/
	/
	4
	7.1
	7.4
	7.27
	0
	0
	

	DW002
	五日生化需氧量
	/
	/
	4
	4.4
	636
	190.8
	0
	0
	

	DW002
	化学需氧量
	/
	/
	4
	18
	1110
	357
	0
	0
	

	DW002
	悬浮物
	/
	/
	4
	4
	2380
	840
	0
	0
	

	DW002
	氨氮（NH3-N）
	/
	/
	4
	0.116
	20.5
	6.179
	0
	0
	


